Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 300 w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od budynku nr 180 do budynku nr 259.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

90.47.00.00-2  Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

45.23.20.00-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45.23.21.30-2   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Planowany zakres robót obejmuje:

- wymianę sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 mm metodą wykopu otwartego po istniejącej trasie;

Distn do  D1            – 39 mb,

D1 do D2                –  41 mb,

D2 do D3                –  14,0 mb,

D3 do istn wpustu  –    9,0 mb,

103,0 mb,

- wymianę  studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych Ø   1000 mm;

D1 o rzędnej wysokościowej 488,76/487,66,

D2 o rzędnej wysokościowej 490,41/489,21,

D3 o rzędnej wysokościowej 491,07/490,02,

- wymianę 3 szt  wpustów ulicznych,

- wykonanie podłączeń istniejących wpustów ulicznych oraz innych przyłączy kanalizacyjnych wraz z ich wymianą w pasie jezdnym i chodniku;

Distn do D1 – dwa przyłącza Ø 160 mm na długości 10,0 m,

D1 do D2 -  przyłącze Ø 160 mm na długości 3,0 m i przykanalik  Ø 200 mm na długości 1,0 m,

D2-D3 -  przyłącze Ø 150 mm na długości  3,0 m ,

D3 do istn wpustu –  przykanaliki  Ø 160 mm od dwóch wpustów ulicznych na długości 3,0 mb,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej kd 400 – 7 mb,

Kanalizację deszczową w ciągu ulicy Niepodległości w Wałbrzychu wraz z urządzeniami należy wymienić po istniejącej trasie metodą wykopu otwartego na odcinku 103 mb.

Wymieniane przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV SN 8 o średnicach  od dn 160 mm do dn 300 mm, łączonych za pomocą kielichów i uszczelek gumowych. Kształtki połączeniowe dla istniejących przykanalików i przyłączy należy wykonać z tego samego materiału co kanał główny. Dla rurociągów i przykanalików w dnie wykonać podsypkę piaskową grubości 15 cm, którą należy rozłożyć na całej szerokości wykopu. Po ułożeniu kanały obsypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad wierzch rury i zagęścić ubijakiem ręcznym.

Istniejące studnie należy wymienić przy czym nowe studnie kanalizacyjne wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, łączone na uszczelki gumowe. Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane z betonu min. C35/45 o nasiąkliwości poniżej 4 % i wodoszczelności min. w8. Przyjęto studnie dn 1000 mm.  W górnej części studzienek zastosować płyty z pierścieniami odciążającymi. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne (typu ciężkiego) montowane mijankowo. Elementy denne studzienek posadowić na podbudowie betonowej o grubości min 10 cm. Do przykrycia studzienek stosować włazy kanalizacyjne żeliwne z wypełnieniem betonowym, zabezpieczonym przed przesuwaniem się, włazy kl.D. Pod włazy, do regulacji, stosować pierścienie dystansowe  polimerobetonowe lub betonowe.

Włączenie kanałów do studzienek powinno być wykonane poprzez króćce dostudzienne nie dłuższe niż 0,5 m w celu wyeliminowania różnicowego osiadania studzienki i kanału.

Wymieniane wpusty deszczowe wykonać jako typowe  betonowe wpusty uliczne dn 500 z osadnikiem min 0.5 m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN 160 mm. Zastosować wpusty typowe o wymiarach 390x590 żeliwne z zabezpieczeniem przed kradzieżą poprzez zawias i rygiel  klasy D. Do regulacji krat wpustów stosować pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu o grubości 10 cm.

Roboty należy wykonywać i odbierać zgodnie z obowiązującymi normami.

Po zakończeniu robót należy wykonać monitoring TV całego odcinka wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz geodezję powykonawczą.

W cenach jednostkowych scalonego formularza cenowego należy uwzględnić zakup              i transport materiałów,  wywóz osadu, gruzu, destruktu itp. wraz z kosztami składowania na składowisku.

Materiały żeliwne z demontażu należy zawieźć na składowisko ZDKiUM wskazane przez Zamawiającego.

Zakres przewidziany do remontu został naniesiony na mapę zasadniczą dostępną w zasobach geodezyjnych w skali 1:500. Z uwagi na kopiowanie i skanowanie dokumentu mapa mogła ulec przeskalowaniu.